# از داده‌های عملیاتی تا هوش مصنوعی صنعتی: مطالعه موردی توسعه سامانه مدیریت و ردیابی ناوگان دریایی فراساحلی

**نویسنده:** مجید گودرزی

**تاریخ:** اکتبر ۲۰۲۶

**حوزه:** مهندسی داده عملیاتی، لجستیک دریایی، هوش مصنوعی صنعتی

## چکیده

در عملیات لجستیک دریایی فراساحلی (Offshore Logistics)، بخش قابل توجهی از اطلاعات حیاتی برای تصمیم‌گیری، مستقیماً از شناورها و محیط عملیاتی دریافت می‌شود. این داده‌ها، به‌ویژه در شرایطی که ارتباط با شناورها محدود و ناپیوسته است، الزاماً ساختاریافته، کامل و یکنواخت نیستند. در نتیجه، مسئله اصلی تنها ذخیره یا نمایش داده نیست؛ بلکه تبدیل داده‌های خام و ناهمگون عملیاتی به اطلاعات معتبر، قابل ردیابی و قابل استفاده برای سیستم‌های سازمانی (ERP) و تصمیم‌گیری مدیریتی است.

این مقاله حاصل حدود شش سال تجربه عملی در طراحی، توسعه و نگهداری یک سامانه مدیریت و ردیابی ناوگان پشتیبانی فراساحلی (OSV) در صنعت نفت و گاز است. سامانه مورد بحث برای مدیریت داده‌های عملیاتی ناوگان شامل بیش از ۷۰ شناور توسعه یافته و وظایفی همچون اعتبارسنجی گزارش‌های روزانه، ثبت فعالیت‌ها، مدیریت هزینه‌های عملیاتی، ارزیابی فنی شناورها، تسهیم هزینه بین پروژه‌ها و نظارت بر انطباق قراردادها را پوشش می‌دهد.

تجربه این پروژه نشان داد که در محیط‌های صنعتی پیچیده، ایجاد یک **«لایه مهندسی داده عملیاتی» (Operational Data Engineering Layer)** پیش از استفاده از سامانه‌های تحلیلی یا هوش مصنوعی، اهمیت اساسی دارد. این لایه، داده‌های خام را اعتبارسنجی، ساختاردهی و به اطلاعات قابل اعتماد تبدیل می‌کند. مقاله همچنین نشان می‌دهد که چنین زیرساختی چگونه می‌تواند پایه‌ای مناسب برای توسعه قابلیت‌های پیش‌بینی و هوش مصنوعی صنعتی (Industrial AI)، از جمله تخمین مصرف سوخت و تشخیص ناهنجاری‌های عملیاتی، فراهم کند.

**کلیدواژه‌ها:** لجستیک دریایی، شناور پشتیبانی فراساحلی (OSV)، مهندسی داده عملیاتی، کیفیت داده، یکپارچه‌سازی سیستم‌ها، ردیابی شناورها، مصرف سوخت، Digital Twin، هوش مصنوعی صنعتی.

---

## ۱. مقدمه

سیستم‌های سازمانی مانند ERP معمولاً با هدف یکپارچه‌سازی فرآیندهای مالی، منابع و زنجیره تأمین طراحی می‌شوند. با این حال، در محیط‌های عملیاتی تخصصی مانند لجستیک دریایی فراساحلی، شکاف بنیادینی میان مدل داده‌ای ERPهای عمومی و واقعیت‌های عملیاتی وجود دارد. بخش مهمی از اطلاعات مورد نیاز برای این سیستم‌ها از منابعی وارد می‌شود که ساختار، کیفیت و شرایط دریافت آن‌ها تحت کنترل کامل سازمان نیست.

شناورها در محیطی فعالیت می‌کنند که ارتباطات ممکن است محدود، ناپیوسته و وابسته به زیرساخت‌های ارتباطی ماهوارهای (با پهنای باند کم) باشد. گزارش‌های عملیاتی نیز ممکن است توسط کاربران مختلف، با قالب‌ها و سطح جزئیات متفاوت تهیه شوند. علاوه بر این، یک شناور ممکن است در یک بازه زمانی به چند پروژه یا فعالیت مختلف خدمت‌رسانی کند و اطلاعات عملیاتی آن باید در ارتباط با قرارداد، پروژه، سفر و مصرف سوخت تفسیر شود.

در چنین محیطی، مسئله صرفاً «ثبت اطلاعات» نیست. مسئله اصلی ایجاد ارتباط قابل اعتماد میان زنجیره زیر است:

> **واقعیت عملیاتی → داده خام → داده معتبر → اطلاعات سازمانی → تصمیم**

این مقاله تجربه توسعه و تکامل یک سامانه مدیریت و ردیابی ناوگان دریایی فراساحلی را در یک محیط واقعی صنعت نفت و گاز بررسی می‌کند. تمرکز مقاله بر تصمیم‌های مهندسی و راه‌حل‌های عملیاتی است که برای حل مشکلات واقعی داده و فرآیند طراحی و پیاده‌سازی شدند.

---

## ۲. مسئله اصلی: چرا ERPهای عمومی ناکارآمد هستند؟

### ۲.۱. وابستگی به داده‌های تمیز در محیط ذاتاً ناپاک

یکی از چالش‌های اصلی در شروع پروژه، نحوه دریافت اطلاعات از شناورها بود. گزارش‌های روزانه قابل دریافت از طریق ایمیل ماهواره‌ای ، پیام کوتاه (SMS) و یا در برخی مواقع مکالمه و پیام تلفنی دریافت می‌شدند (و حتی برخی مواقع عدم ارسال گزارش) از نظر قالب و کامل بودن و ترتیب اطلاعات نیز با یکدیگر متفاوت بودند. سیستم‌های سازمانی انتظار داده‌هایی ساختاریافته و معتبر دارند، اما داده‌های ورودی ذاتاً ناپاک و ناهمگون بودند. تلاش‌های پیشین برای پیاده‌سازی مستقیم ماژول‌های کنترل سوخت توسط واحد برنامه‌ریزی یا در نرم افزار ERP SAP، به دلیل همین فرضِ دسترسی به داده‌های تمیز، با شکست مواجه شد.

### ۲.۲. عدم تطابق هستی‌شناسی داده‌ای (Ontology Mismatch)

ERPهای عمومی بر پایه مفاهیم تولیدی ثابت (مانند BOM ثابت و مراکز هزینه پایدار) طراحی شده‌اند. اما لجستیک دریایی فراساحلی دارای ویژگی‌های پویایی است که در مدل‌های استاندارد ERP بازتاب نیافته‌اند:

*   تخصیص پویای کشتی به چندین پروژه همزمان.

*   قراردادهای اجاره (Charter Party) با بندهای پویا (Off-hire, Laytime).

*   انتقال منابع (سوخت، تجهیزات) بین شناورها و سازه‌های فراساحلی.

*   وابستگی شدید عملیات به شرایط جوی و دریایی.

بنابراین، یک شکاف مشخص وجود داشت: **داده عملیاتی واقعی** در یک طرف، و **داده ساختاریافته مورد نیاز سیستم‌های سازمانی** در طرف دیگر. حل این شکاف، هسته اصلی طراحی سیستم جدید شد.

---

## ۳. معماری کلی راه‌حل: لایه مهندسی داده عملیاتی

برای حل این مسئله، سیستم به‌گونه‌ای طراحی شد که یک لایه میانی بین محیط عملیاتی شناورها و سیستم‌های سازمانی ایجاد کند. معماری مفهومی سیستم از اصل زیر پیروی می‌کند:

> *«سیستم‌های بالادستی نباید مجبور شوند تمام پیچیدگی و بی‌نظمی داده‌های محیط عملیاتی را مستقیماً مدیریت کنند.»*

معماری کلی به صورت زیر است:

1.  **شناورها / محیط عملیاتی:** تولید داده خام.

2.  **دریافت و اعتبارسنجی اولیه:** در سمت کلاینت شناور.

3.  **لایه آماده‌سازی داده (Data Preparation Layer):** پاکسازی، ساختاردهی و اعتبارسنجی نهایی در سرور مرکزی.

4.  **داده ساختاریافته عملیاتی:** منبع واحد حقیقت (Single Source of Truth).

5.  **مصرف‌کنندگان:**

*   گزارشات عملیاتی و مدیریتی (Charts/Reports)

*   تحلیل‌های BI(مطمئن نیستم. بررسی بیشتر شود)

*   سیستم‌های سازمانی (SAP/ERP)

این رویکرد باعث می‌شود پیچیدگی داده در یک لایه تخصصی مدیریت شود و خروجی استاندارد و معتبر در اختیار سایر سیستم‌ها قرار گیرد.

---

## ۴. چالش‌های عملیاتی و راه‌حل‌های مهندسی پیاده‌سازی شده

در ادامه، هشت چالش اصلی شناسایی شده و الگوریتم‌ها یا مکانیزم‌های پیاده‌سازی شده برای حل آن‌ها تشریح می‌شود.

### ۴.۱. استانداردسازی و اعتبارسنجی گزارش‌های شناورها

**چالش:** گزارشات به صورت متون آزاد یا فرم‌های ناهمگون ارسال می‌شدند.

**راه‌حل:** طراحی یک Pipeline اعتبارسنجی دو مرحله‌ای:

1.  **اعتبارسنجی محلی (Client-Side):** قبل از ارسال از طریق لینک ماهواره‌ای گران‌قیمت، داده‌ها از نظر محدوده مجاز (Range)، فرمت و فیلدهای اجباری چک می‌شوند. (مثال: سرعت نمی‌تواند منفی باشد).

2.  **اعتبارسنجی سرور (Server-Side):** پس از دریافت، داده‌ها مجدداً اعتبارسنجی شده (وجود یک قرارداد معتبر در زمان گزارش برای کشتی مورد نظر) و در پایگاه داده ثبت می‌شوند.

**مزیت:** کاهش ترافیک ارتباطی و اطمینان از ورود فقط داده‌های معتبر به سیستم مرکزی.

### ۴.۲. ارتباط هزینه با رویداد عملیاتی (Data Quality Gate)

**چالش:** هزینه‌های جانبی (عوارض بندری، بازرسی سوخت و...) بدون ارتباط واضح با رویداد عملیاتی ثبت می‌شدند.

**راه‌حل:** سیستم ثبت هزینه را به یک رویداد عملیاتی معتبر وابسته کرد.

*   کاربر برای ثبت هزینه باید ردیف گزارش مورد نظر را انتخاب کند. مثلا ثبت و الصاق هزینه عوارش بندری بر روی ردیف گزارش خروج کشتی از بندر

نتیجه:** ایجاد ارتباط قابل ردیابی: **هزینه → رویداد → قرارداد → عملیات**. این مکانیزم مانع از ایجاد رکوردهای یتیم در سیستم مالی می‌شود.

### ۴.۳. یکپارچه‌سازی دستورات عملیاتی و Audit Trail

**چالش:** دستورات عملیاتی (تغییر مقصد، دستور خروج) در مکاتبات پراکنده گم می‌شدند.

**راه‌حل:** هر دستور یا از طریق سیستم مکاتبات دریافت شده که شماره نامه ثبت می شود یا دستور از طریق ایمیل دریافت شده که فایل msg attachمستقیما ضمیمه فعالیت مورد نظر می شود

*   وضعیت دستور از زمان صدور تا دریافت تأییدیه اجرا قابل پیگیری است.

*   لاگ تغییرات به صورت Append-Only (فقط افزودنی) ثبت می‌شود تا سابقه دستکاری‌ناپذیر باقی بماند. این قابلیت برای حسابرسی و بررسی حوادث حیاتی است.

### ۴.۴. ارزیابی فنی شناورها در مناقصات

**چالش:** مقایسه دستی بیش از دهها شناور با معیارهای مختلف زمان‌بر و خطاپذیر بود.

**راه‌حل:** پیاده‌سازی مدل امتیازدهی وزنی (Weighted Scoring Model):

*   مقادیر کمی (مثل سن یا مصرف سوخت) با روش Min-Max Scaling نرمال‌سازی می‌شوند.

*   وزن‌ها توسط تیم فنی تعیین می‌شوند.

نمونه ساده سازی شده سیستم نرمال سازی در excel که به دلیل محرمانگی امکان انتشار اصل کد موجود نیست. ولی در پروژه متن باز خودم cost2plan پیاده سازی شده است

Function EvaluateBid (dataRng As Range, headerRng As Range) As Variant

Dim i As Long

For i = 1 To dataRng.Cells.Count

If dataRng.Cells(i).Value < 0 Then

EvaluateBuilding = "Reject (" & headerRng.Cells(i).Value & ")"

Exit Function

End If

Next i

EvaluateBuilding = Application.Sum(dataRng)

End Function

*   **هدف:** جایگزینی تصمیم کارشناسی نیست، بلکه استانداردسازی فرآیند جمع‌آوری و مقایسه اطلاعات برای شفافیت بیشتر، افزایش سرعت و کاهش خطا است.

### ۴.۵. مدیریت جایگزینی شناور در طول قرارداد (Contract-Vessel Mapping)

**چالش:** اگر قرارداد مستقیماً به شناسه فیزیکی یک شناور متصل شود، جایگزینی شناور به دلیل خرابی، تاریخچه داده‌ها را مختل می‌کند.

**راه‌حل:** ایجاد یک لایه انتزاعی به نام Service Order

*   قرارداد به یک SO متصل می‌شود، نه به یک کشتی خاص.

*   در هر بازه زمانی، هر قرارداد فقط یک Service Order فعال دارد. سیستم از ثبت SO دوم ممانعت میکند

همچنین اگر کشتی تحت Service Order باشد سیستم اجازه ثبت مجدد نمیدهد

### ۴.۶. تسهیم هزینه در عملیات چندپروژه‌ای

**چالش:** یک شناور همزمان به چند پروژه خدمت می‌کند؛ تخصیص تمام هزینه به یک مرکز هزینه ثابت نادرست است.

**راه‌حل:**

خود هزینه بر چند نوع است:
- زمان کارکرد کشتی: 100% متعلق به مالک پروژه و یا تقسیم بین پروژه هایی که مشغول خدمت رسانی بوده . مسیرهای مشترک مانند پهلو گیری و تخلیه بارگیری در بندر را مشترک لحاظ کنیم. (برای راحتی زمان حضور در بندر مشترک منظور میشد)

- سوخت مصرف شده: همانند منطق timesheet

- سوخت خریداری شده، که چه میزان را خود کشتی مصرف و چه میزان به دیگران تحویل شده

### ۴.۷. تطبیق اطلاعات مصرف سوخت (Three-Way Reconciliation)

**چالش:** مقدار ثبت‌شده سوخت به تنهایی نشان‌دهنده صحت نیست.

**راه‌حل:** مقایسه سه منبع داده مستقل:

1.  گزارش عملیاتی خدمه.

2.  اطلاعات کارکرد موتور ($Engine Hours \times SFOC$).

3.  اطلاعات موجودی مخزن (Tank Sounding).

سیستم مغایرت (Variance) را محاسبه کرده و در صورت تجاوز از آستانه تعریف‌شده (مثلاً ۵٪)، مورد را برای بررسی کارشناسی علامت‌گذاری می‌کند. این مکانیزم تشخیص قطعی سرقت نیست، بلکه ابزاری برای هدایت موارد مشکوک به بررسی انسانی است.

در زمان نگارش مقاله بدون AI اینکار صورت میگرفت یعنی با مقایسه در جدول. ولی الان در حال راه اندازی تخمین AI هستیم. الگوریتم انتخابی XGBoost که به دلیل محرمانگی امکان انتشار کد و یا داده ها وجود ندارد ولی مشابه اینکار در پروژه متن باز خودم Cost2Plan پیاده سازی شده است.

### ۴.۸. نظارت بر انقضای قرارداد و کنترل انطباق (Compliance)

**چالش:** ثبت کارکرد پس از انقضای قرارداد ریسک حقوقی دارد.

**راه‌حل:** پیاده‌سازی مکانیزم Hard Stop در سطح نرم‌افزار:

*   بررسی روزانه تاریخ انقضای قراردادها.

*   ارسال هشدار ۳۰ روز قبل از انقضا.

*   مسدودسازی ثبت عملیات جدید برای قراردادهای منقضی شده.

این طراحی نشان می‌دهد که Compliance باید تا حد امکان در خود فرآیند نرم‌افزاری Enforce شود، نه اینکه به کنترل انسانی پس از وقوع وابسته باشد.

---

## ۵. معماری نرم‌افزار و تکامل تدریجی

سیستم طی دوره توسعه خود به صورت یکباره طراحی نشد، بلکه متناسب با نیازهای عملیاتی تکامل یافت:

*   **سمت شناور (Client):** ابتدا با Delphi توسعه یافت و اکنون بازنویسی با Flutter است صورت پذیرفته تا رابط کاربری مدرن‌تر و قابلیت اجرای چندپلتفرمی داشته باشد. برای سیستمهای بسیار قدیمی شناورها (win xp, win 7) یک نسخه html standalone  بدون هیچ وابستگی خارجی تهیه شد (تمام   css, data-json, js داخل html embed شدند). که دقیقا همان ورودی ها را از شناور دریافت و همان فایل xml را تولید کند. لازم به توضیح استدر سال 2026 برخی هنوز از win7 استفاده میکنند

*   **سمت دفتر مرکزی (Server/Admin):** سیستم با C# و Windows Forms پیاده‌سازی شده و همچنان پایدار است.

*   **درس‌آموخته:** در سیستم‌های صنعتی، Legacy بودن یک فناوری به‌تنهایی دلیل کافی برای بازنویسی نیست. اگر بخشی پایدار است و نیازهای فعلی را برآورده می‌کند، ادامه بهره‌برداری از آن از نظر مهندسی منطقی‌تر است.

چون توسعه و تست سیستم سالها زمان برده و کاربران نیز تعداد محدود دارند کمتر از 10 نفر در کل سازمان بنابراین بازنویسی کل آن و ارتقا به وب عملا مقرون به صرفه نبود و بخش AI نیز با کمک FastAPI بصورت سرویس در اختیار نرم افزار قرارخواهد گرفت.

**تکامل فرمت داده‌ها:** مسیر تکامل از `INI` ساده به `XML` ساختاریافته (برای اعتبارسنجی Schema) و سپس به `HTML Templates` (برای گزارش‌دهی منعطف) نشان‌دهنده بلوغ تدریجی معماری داده است.

---

## ۶. نمایش مکانی-زمانی و تحلیل Digital Twin

یکی از قابلیت‌های سیستم، نمایش اطلاعات GPS/AIS شناورها بر روی نقشه است. مسیر حرکت، سرعت و وضعیت عملیاتی به صورت همزمان و با قابلیت Playback تاریخی قابل مشاهده است.

**تحلیل شکاف Digital Twin:**

بر اساس استانداردهای صنعتی (مانند ISO 23247)، سیستم فعلی پنج لایه از شش لایه استاندارد Digital Twin را پوشش می‌دهد:

1.  **Spatial Layer:** نمایش موقعیت و مسیر (✅ موجود)

2.  **Performance Layer:** داده‌های عملکردی زمان‌مند (✅ موجود)

3.  **Asset Layer:** نمایش دارایی‌ها (✅ موجود)

4.  **Telemetry Layer:** تله‌متری تاریخی و لحظه‌ای (✅ موجود)

5.  **Temporal Layer:** داده تاریخی با Timestamp (✅ موجود)

6.  **Predictive Layer:** مدل پیش‌بینی رفتار (❌ موجود نیست - هدف توسعه AI)

بنابراین، سیستم فعلی یک **Descriptive Digital Twin** معتبر است که بدون نیاز به بازطراحی سه‌بعدی، پایه‌ای مستحکم برای افزودن لایه پیش‌بینی فراهم کرده است.

---

## 7. صورتحساب:

صدور صورت حساب بر مبنای اطلاعات کارکرد کشتی (timesheet) و اطلاعات قرادادی (با microsft rdl) که برای بررسی و تایید صورتحساب مورد استفاده بود

## 8. دیگر امکانات جانبی،

- گزارش Fleet at a glance یعنی الان ناوگان کجاست، چقدر سوخت دارد چه باری را به چه مقصدی دارد میبرد و کی خواهد رسید

- پشتیباینی از GPS: نمایش GPS ماهواره ای، (در صورت موجود بودن تجهیزات) یا استفاده از اطلاعات AIS (شبیه mrinetrafic)  به همراه Log حرکت و اطلاعات کشتی (بارنامه، موجودی سوخت، آب، سیمیان و ...) مقصد و زمان تخمینی رسیدن و ... بر روی پنجره ای شبیه Google Map به همراه شرایط جوی در آن لحظه بر اساس گزارشات هواشناسی (در صورت تغذیه به سیستم) و بصورت Offline برای محیطهای با محرمانگی بالا.

- ثبت Purchase Order برای خرید سوخت، آب و ... که شامل شرکت تامین کننده، قیمت سوخت، پروژه و کشتی تحویل گیرنده

- ثبت نتیجه بازرسی سوخت (third party) و اصلاح میزان دریافت سوخت در صورت مغایرت به همراه اسناد مربوطه و هزینه های بازرسی صورت گرفته

- پشتیبانی نرم افزار از زبان اسکریپت نویسی Lua.net و امکان توسعه پلاگینهای C# Native و Lua Base

- اعطای دسترسی به هر یک از فرآیندها بر گرفته از سیستم Active Directory ویندوز. یعنی هر فعالیت شامل Create, Read, Update, Delete بوده و کاربران در گروههای مختلف طبقه بندی و دسترسی کاربر از طریق گروه یا بصورت مستقیم (Group and user) دسترسی دریافت میکند. همچنین امکان Deny کردن هم وجود دارد.
مثلا Histoy.Read یعنی دسترسی فقط خواندنی به تاریخچه شناورها. یا History.Delete به معنی اجازه حذف یک ردیف گزارش. البته گزارشات علاوه بر log بصورت فیزیکی delete نشده و مشابه windows یک recycle bin به همراه log undelete برای بازیابی دارند.

- علاوه بر فعالیت ها و گزارشات، دسترسی بر اساس پروژه نیز تعریف شده یعنی علاوه بر Histoy.Read باید به Project#1 هم دسترسی اعطا شود تا قادر به مشاهده گزارش در سیستم باشیم.

- سیستم Reporting با استفاده از Microsoft RDL پیاده شده (https://github.com/majorsilence/Reporting) که editor آن نیز داخل برنامه embed شده. و کافی است یک گزارش خام توسط کاربر تهیه و همانند word, excel آن گزارش خام به مجموعه گزارشات نرم افزار اضافه شود. (بدون نیاز به توسعه و کد نویسی توسط تیم نرم افزار)

##8. ارزیابی نهایی و حسن انجام کار: پس از خاتمه قرارداد مصرف سوخت کل دوره شناور ، با اسناد مناقصه مقایسه و در صورت تخلف از میزان اعلامی، جرایم قانونی اجرا میشد. یعنی من کشتی را به ازا روزانه 5 متریک تن سوخت اجاره کرده ام . در صورت افزایش 10% مصرف سوخت و افزایش به 5.5 متریک تن در روز (یعنی روزانه 0.5 MT/day) نتیجه قرارداد 4 ساله :

0.5 MT/day * 365 day/year * 4 years = 730 MT

Option#1 : 730 MT * 800 $/MT = 600,000 $

Option#2 : 730 MT * 1,700 $/MT = 1,250,000 $

قیمت سوخت – منبع سایت  https://shipandbunker.com/prices/emea/me/ae-fjr-fujairah

## ۷. مسیر تکامل به سمت هوش مصنوعی صنعتی (Industrial AI)

پس از ایجاد زیرساخت داده عملیاتی، سؤال مهم‌تر این است: *«با توجه به شرایط عملیاتی، چه مقدار سوخت باید مصرف می‌شد؟»*

پاسخ به این سؤال نیازمند مدل‌سازی رابطه میان مصرف سوخت و عواملی مانند سرعت، آبخور (Draft)، وضعیت بدنه، دور موتور، ارتفاع موج، باد و جریان آب است.

**مسیر پیشنهادی برای مدل پیش‌بینی مصرف سوخت:**

1.  **جمع‌آوری داده:** ترکیب Bunker Ledger، GPS/AIS، داده‌های هواشناسی و Engine Data.

2.  **مهندسی ویژگی (Feature Engineering):** استخراج متغیرهای مؤثر با تکیه بر دانش دامنه (Domain Knowledge).

3.  **پاکسازی داده:** حذف outliers و مدیریت مقادیر گمشده.

4.  **آموزش مدل:** استفاده از روش‌های Regression یا Physics-Informed Machine Learning.

5.  **اعتبارسنجی:** Backtesting روی سفرهای تاریخی.

6.  **تشخیص ناهنجاری:** مقایسه مصرف واقعی با مصرف پیش‌بینی شده و ارسال هشدار در صورت انحراف معنادار.

**نقش حیاتی دانش دامنه:**

در محیط صنعتی، موفقیت AI تنها به انتخاب الگوریتم وابسته نیست. پیش از مدل، باید بدانیم داده چگونه تولید می‌شود، چه خطاهایی دارد و کدام محدودیت‌ها فیزیکی هستند. بنابراین، انتخاب Featureها نباید صرفاً بر اساس همبستگی آماری باشد، بلکه باید دانش مهندسی دریایی در آن دخیل داده شود.

---

## ۸. درس‌آموخته‌های اصلی

1.  **داده خوب قبل از AI قرار دارد:** کیفیت داده یک نگرانی معماری است، نه فقط گزارش‌دهی. بدون لایه واسط تمیزسازی، مدل‌های AI نتایج غیرقابل اتکا تولید می‌کنند.

2.  **سیستم عملیاتی باید واقعیت دامنه را مدل کند:** مفاهیمی مانند قرارداد، شناور و سفر صرفاً جداول دیتابیس نیستند؛ آن‌ها مفاهیم واقعی دامنه‌اند و معماری نرم‌افزار باید روابط واقعی آن‌ها را منعکس کند.

3.  **Legacy System می‌تواند مخزن دانش باشد:** سیستم‌های قدیمی لزوماً بدهی فنی نیستند؛ ممکن است منطق کسب‌وکار ارزشمندی در آن‌ها رمزگذاری شده باشد که باید استخراج شود.

4.  **کنترل انطباق بهتر است در فرآیند تعبیه شود:** مکانیزم‌هایی مانند Hard Stop برای قراردادهای منقضی، وابستگی به کنترل دستی را کاهش می‌دهند.

5.  **تصمیم‌گیری داده‌محور بدون حذف کارشناس:** هدف سیستم جایگزینی متخصص نیست، بلکه خودکارسازی جمع‌آوری و اعتبارسنجی داده است تا متخصص بر موارد استثنایی تمرکز کند.

6.  **مسیر AI از زیرساخت داده عبور می‌کند:** مسیر منطقی چنین است:

> Operational Data → Data Quality → Domain Model → Analytics → Prediction → Industrial AI

---

## ۹. جمع‌بندی

این مطالعه موردی نشان می‌دهد که ارزش یک سیستم صنعتی الزاماً در پیچیده‌ترین الگوریتم آن نیست. در بسیاری از موارد، ارزش اصلی در **درک صحیح مسئله، مدل‌سازی دامنه، ایجاد داده قابل اعتماد و یکپارچه‌سازی سیستم‌ها** قرار دارد.

تجربه شش ساله توسعه این سامانه ثابت کرد که برای رسیدن به هوش مصنوعی صنعتی کاربردی (Applied Industrial AI)، ابتدا باید زیرساخت داده‌ای قابل اعتماد ایجاد شود. هوش مصنوعی صنعتی از مدل شروع نمی‌شود؛ از فهم مسئله، کیفیت داده و مدل‌سازی صحیح واقعیت عملیاتی شروع می‌شود. این زیرساخت اکنون مسیر توسعه قابلیت‌های پیشرفته‌تر مانند تشخیص ناهنجاری و بهینه‌سازی مصرف سوخت را هموار ساخته است.

ویرایش دوم:

# از داده‌های عملیاتی تا هوش مصنوعی صنعتی: مطالعه موردی توسعه سامانه مدیریت و ردیابی ناوگان دریایی فراساحلی

**نویسنده:** مجید گودرزی

**تاریخ:** اکتبر ۲۰۲۶

**حوزه:** مهندسی داده عملیاتی، لجستیک دریایی، هوش مصنوعی صنعتی

## چکیده

در عملیات لجستیک دریایی فراساحلی (Offshore Logistics)، بخش قابل توجهی از اطلاعات حیاتی برای تصمیم‌گیری، مستقیماً از شناورها و محیط عملیاتی دریافت می‌شود. این داده‌ها، به‌ویژه در شرایطی که ارتباط با شناورها محدود و ناپیوسته است، الزاماً ساختاریافته، کامل و یکنواخت نیستند. در نتیجه، مسئله اصلی تنها ذخیره یا نمایش داده نیست؛ بلکه تبدیل داده‌های خام و ناهمگون عملیاتی به اطلاعات معتبر، قابل ردیابی و قابل استفاده برای سیستم‌های سازمانی (ERP) و تصمیم‌گیری مدیریتی است.

این مقاله حاصل حدود شش سال تجربه عملی در طراحی، توسعه و نگهداری یک سامانه مدیریت و ردیابی ناوگان پشتیبانی فراساحلی (OSV) در صنعت نفت و گاز است. سامانه مورد بحث برای مدیریت داده‌های عملیاتی ناوگان شامل بیش از ۷۰ شناور توسعه یافته و وظایفی همچون اعتبارسنجی گزارش‌های روزانه، ثبت فعالیت‌ها، مدیریت هزینه‌های عملیاتی، ارزیابی فنی شناورها، تسهیم هزینه بین پروژه‌ها و نظارت بر انطباق قراردادها را پوشش می‌دهد.

تجربه این پروژه نشان داد که در محیط‌های صنعتی پیچیده، ایجاد یک **«لایه مهندسی داده عملیاتی» (Operational Data Engineering Layer)** پیش از استفاده از سامانه‌های تحلیلی یا هوش مصنوعی، اهمیت اساسی دارد. این لایه، داده‌های خام را اعتبارسنجی، ساختاردهی و به اطلاعات قابل اعتماد تبدیل می‌کند. مقاله همچنین نشان می‌دهد که چنین زیرساختی چگونه می‌تواند پایه‌ای مناسب برای توسعه قابلیت‌های پیش‌بینی و هوش مصنوعی صنعتی (Industrial AI)، از جمله تخمین مصرف سوخت و تشخیص ناهنجاری‌های عملیاتی، فراهم کند.

**کلیدواژه‌ها:** لجستیک دریایی، شناور پشتیبانی فراساحلی (OSV)، مهندسی داده عملیاتی، کیفیت داده، یکپارچه‌سازی سیستم‌ها، ردیابی شناورها، مصرف سوخت، Digital Twin، هوش مصنوعی صنعتی.

---

## ۱. مقدمه

سیستم‌های سازمانی مانند ERP معمولاً با هدف یکپارچه‌سازی فرآیندهای مالی، منابع و زنجیره تأمین طراحی می‌شوند. با این حال، در محیط‌های عملیاتی تخصصی مانند لجستیک دریایی فراساحلی، شکاف بنیادینی میان مدل داده‌ای ERPهای عمومی و واقعیت‌های عملیاتی وجود دارد. بخش مهمی از اطلاعات مورد نیاز برای این سیستم‌ها از منابعی وارد می‌شود که ساختار، کیفیت و شرایط دریافت آن‌ها تحت کنترل کامل سازمان نیست.

شناورها در محیطی فعالیت می‌کنند که ارتباطات ممکن است محدود، ناپیوسته و وابسته به زیرساخت‌های ارتباطی ماهواره‌ای (با پهنای باند کم) باشد. گزارش‌های عملیاتی نیز ممکن است توسط کاربران مختلف، با قالب‌ها و سطح جزئیات متفاوت تهیه شوند. علاوه بر این، یک شناور ممکن است در یک بازه زمانی به چند پروژه یا فعالیت مختلف خدمت‌رسانی کند و اطلاعات عملیاتی آن باید در ارتباط با قرارداد، پروژه، سفر و مصرف سوخت تفسیر شود.

در چنین محیطی، مسئله صرفاً «ثبت اطلاعات» نیست. مسئله اصلی ایجاد ارتباط قابل اعتماد میان زنجیره زیر است:

> **واقعیت عملیاتی → داده خام → داده معتبر → اطلاعات سازمانی → تصمیم**

این مقاله تجربه توسعه و تکامل یک سامانه مدیریت و ردیابی ناوگان دریایی فراساحلی را در یک محیط واقعی صنعت نفت و گاز بررسی می‌کند. تمرکز مقاله بر تصمیم‌های مهندسی و راه‌حل‌های عملیاتی است که برای حل مشکلات واقعی داده و فرآیند طراحی و پیاده‌سازی شدند.

### ۱.۱. زمینه صنعتی

صنعت نفت و گاز فراساحلی نیازمند پشتیبانی لجستیکی مداوم از سکوهای نفتی، پلتفرم‌های تولید و سایر تأسیسات دریایی است. شناورهای پشتیبانی فراساحلی (OSV) نقش حیاتی در انتقال تجهیزات، مواد، پرسنل و ارائه خدمات پشتیبانی ایفا می‌کنند. مدیریت مؤثر این ناوگان نیازمند دید لحظه‌ای نسبت به موقعیت، وضعیت عملیاتی، مصرف منابع و انطباق با الزامات قراردادی است.

### ۱.۲. اهداف پروژه

اهداف اصلی توسعه این سامانه عبارت بودند از:

- ایجاد منبع واحد حقیقت (Single Source of Truth) برای داده‌های عملیاتی ناوگان

- کاهش خطاهای دستی در ثبت و پردازش اطلاعات

- بهبود شفافیت در تخصیص هزینه‌ها بین پروژه‌های مختلف

- امکان‌پذیر کردن نظارت بلادرنگ بر عملکرد ناوگان

- فراهم کردن زیرساخت داده‌ای برای تحلیل‌های پیشرفته و هوش مصنوعی

---

## ۲. مسئله اصلی: چرا ERPهای عمومی ناکارآمد هستند؟

### ۲.۱. وابستگی به داده‌های تمیز در محیط ذاتاً ناپاک

یکی از چالش‌های اصلی در شروع پروژه، نحوه دریافت اطلاعات از شناورها بود. گزارش‌های روزانه از طریق ایمیل ماهواره‌ای، پیام کوتاه (SMS) و یا در برخی مواقع مکالمه و پیام تلفنی دریافت می‌شدند (و حتی برخی مواقع عدم ارسال گزارش). از نظر قالب و کامل بودن و ترتیب اطلاعات نیز با یکدیگر متفاوت بودند. سیستم‌های سازمانی انتظار داده‌هایی ساختاریافته و معتبر دارند، اما داده‌های ورودی ذاتاً ناپاک و ناهمگون بودند. تلاش‌های پیشین برای پیاده‌سازی مستقیم ماژول‌های کنترل سوخت توسط واحد برنامه‌ریزی یا در نرم‌افزار ERP SAP، به دلیل همین فرضِ دسترسی به داده‌های تمیز، با شکست مواجه شد.

**مثال واقعی:** در یکی از موارد، گزارش سوخت از سه منبع مختلف ارسالی داشت:

- گزارش خدمه: ۴۵ متریک تن مصرف شده

- محاسبه بر اساس ساعت کارکرد موتور: ۴۲ متریک تن

- اندازه‌گیری مخزن (Tank Sounding): ۴۷ متریک تن

بدون مکانیزم تطبیق و اعتبارسنجی، سیستم ERP نمی‌توانست تشخیص دهد کدام مقدار صحیح است.

### ۲.۲. عدم تطابق هستی‌شناسی داده‌ای (Ontology Mismatch)

ERPهای عمومی بر پایه مفاهیم تولیدی ثابت (مانند BOM ثابت و مراکز هزینه پایدار) طراحی شده‌اند. اما لجستیک دریایی فراساحلی دارای ویژگی‌های پویایی است که در مدل‌های استاندارد ERP بازتاب نیافته‌اند:

- تخصیص پویای کشتی به چندین پروژه همزمان

- قراردادهای اجاره (Charter Party) با بندهای پویا (Off-hire, Laytime)

- انتقال منابع (سوخت، تجهیزات) بین شناورها و سازه‌های فراساحلی

- وابستگی شدید عملیات به شرایط جوی و دریایی

- تغییرات مکرر در مسیرها و مقاصد بر اساس اولویت‌های عملیاتی

بنابراین، یک شکاف مشخص وجود داشت: **داده عملیاتی واقعی** در یک طرف، و **داده ساختاریافته مورد نیاز سیستم‌های سازمانی** در طرف دیگر. حل این شکاف، هسته اصلی طراحی سیستم جدید شد.

### ۲.۳. محدودیت‌های ارتباطی

ارتباط با شناورها در دریای آزاد با چالش‌های متعددی روبرو است:

- پهنای باند محدود لینک‌های ماهواره‌ای

- هزینه بالای هر کیلوبایت انتقال داده

- قطعی‌های مکرر به دلیل شرایط جوی

- تأخیر بالا در انتقال داده

این محدودیت‌ها ایجاب می‌کرد که حجم داده‌های ارسالی به حداقل برسد و اعتبارسنجی تا حد امکان در سمت کلاینت (شناور) انجام شود.

---

## ۳. معماری کلی راه‌حل: لایه مهندسی داده عملیاتی

برای حل این مسئله، سیستم به‌گونه‌ای طراحی شد که یک لایه میانی بین محیط عملیاتی شناورها و سیستم‌های سازمانی ایجاد کند. معماری مفهومی سیستم از اصل زیر پیروی می‌کند:

> *«سیستم‌های بالادستی نباید مجبور شوند تمام پیچیدگی و بی‌نظمی داده‌های محیط عملیاتی را مستقیماً مدیریت کنند.»*

معماری کلی به صورت زیر است:

1. **شناورها / محیط عملیاتی:** تولید داده خام

2. **دریافت و اعتبارسنجی اولیه:** در سمت کلاینت شناور

3. **لایه آماده‌سازی داده (Data Preparation Layer):** پاکسازی، ساختاردهی و اعتبارسنجی نهایی در سرور مرکزی

4. **داده ساختاریافته عملیاتی:** منبع واحد حقیقت (Single Source of Truth)

5. **مصرف‌کنندگان:**

- گزارشات عملیاتی و مدیریتی (Charts/Reports)

- تحلیل‌های BI

- سیستم‌های سازمانی (SAP/ERP)

این رویکرد باعث می‌شود پیچیدگی داده در یک لایه تخصصی مدیریت شود و خروجی استاندارد و معتبر در اختیار سایر سیستم‌ها قرار گیرد.

### ۳.۱. اصول طراحی

چند اصل کلیدی در طراحی این معماری رعایت شد:

**الف) جداسازی نگرانی‌ها (Separation of Concerns):** هر لایه مسئولیت مشخصی دارد و تغییرات در یک لایه نباید بر لایه‌های دیگر تأثیر منفی بگذارد.

**ب) دفاع در عمق (Defense in Depth):** اعتبارسنجی در چندین مرحله انجام می‌شود تا احتمال ورود داده نادرست به حداقل برسد.

**ج) قابلیت ردیابی (Traceability):** هر داده باید بتواند به منبع اصلی و رویداد عملیاتی مرتبط ردیابی شود.

**د) انعطاف‌پذیری (Flexibility):** سیستم باید بتواند با تغییرات در فرآیندهای عملیاتی و نیازمندی‌های جدید سازگار شود.

---

## ۴. چالش‌های عملیاتی و راه‌حل‌های مهندسی پیاده‌سازی شده

در ادامه، هشت چالش اصلی شناسایی شده و الگوریتم‌ها یا مکانیزم‌های پیاده‌سازی شده برای حل آن‌ها تشریح می‌شود.

### ۴.۱. استانداردسازی و اعتبارسنجی گزارش‌های شناورها

**چالش:** گزارشات به صورت متون آزاد یا فرم‌های ناهمگون ارسال می‌شدند. برخی گزارش‌ها ناقص بودند، برخی دارای مقادیر خارج از محدوده منطقی (مثل سرعت منفی) و برخی فاقد اطلاعات ضروری مانند شماره قرارداد یا تاریخ دقیق.

**راه‌حل:** طراحی یک Pipeline اعتبارسنجی دو مرحله‌ای:

1. **اعتبارسنجی محلی (Client-Side):** قبل از ارسال از طریق لینک ماهواره‌ای گران‌قیمت، داده‌ها از نظر محدوده مجاز (Range)، فرمت و فیلدهای اجباری چک می‌شوند. مثال:

- سرعت نمی‌تواند منفی باشد یا از حداکثر سرعت طراحی شناور بیشتر باشد

- مصرف سوخت نمی‌تواند منفی باشد

- تاریخ گزارش نمی‌تواند آینده باشد

- مختصات GPS باید در محدوده جغرافیایی عملیاتی باشد

2. **اعتبارسنجی سرور (Server-Side):** پس از دریافت، داده‌ها مجدداً اعتبارسنجی شده (وجود یک قرارداد معتبر در زمان گزارش برای کشتی مورد نظر) و در پایگاه داده ثبت می‌شوند. اعتبارسنجی‌های اضافی شامل:

- بررسی تناقضات با گزارش‌های قبلی و بعدی

- تطابق با محدودیت‌های قراردادی

- بررسی منطق توالی رویدادها

**مزیت:** کاهش ترافیک ارتباطی و اطمینان از ورود فقط داده‌های معتبر به سیستم مرکزی. در عمل، این مکانیزم حدود ۴۰٪ از خطاهای داده‌ای را قبل از رسیدن به سرور شناسایی و اصلاح کرد.

**پیاده‌سازی فنی:**

- فرمت XML با Schema Validation برای اطمینان از ساختار صحیح

- قوانین اعتبارسنجی قابل پیکربندی بدون نیاز به تغییر کد

- لاگ کامل خطاهای اعتبارسنجی برای تحلیل الگوهای خطا

### ۴.۲. ارتباط هزینه با رویداد عملیاتی (Data Quality Gate)

**چالش:** هزینه‌های جانبی (عوارض بندری، بازرسی سوخت و ...) بدون ارتباط واضح با رویداد عملیاتی ثبت می‌شدند. این موضوع باعث ایجاد رکوردهای یتیم در سیستم مالی و دشواری در تخصیص هزینه به پروژه‌های صحیح می‌شد.

**راه‌حل:** سیستم ثبت هزینه را به یک رویداد عملیاتی معتبر وابسته کرد. کاربر برای ثبت هزینه باید ردیف گزارش مورد نظر را انتخاب کند. مثلاً ثبت و الصاق هزینه عوارض بندری بر روی ردیف گزارش خروج کشتی از بندر.

**نتیجه:** ایجاد ارتباط قابل ردیابی: **هزینه → رویداد → قرارداد → عملیات**. این مکانیزم مانع از ایجاد رکوردهای یتیم در سیستم مالی می‌شود.

**مزایای اضافی:**

- امکان گزارش‌گیری دقیق از هزینه‌های مرتبط با هر نوع فعالیت

- تسهیل حسابرسی و بررسی صحت هزینه‌ها

- امکان تحلیل الگوهای هزینه برای بهینه‌سازی عملیات

### ۴.۳. یکپارچه‌سازی دستورات عملیاتی و Audit Trail

**چالش:** دستورات عملیاتی (تغییر مقصد، دستور خروج) در مکاتبات پراکنده گم می‌شدند. در صورت بروز حادثه یا اختلاف، امکان بازسازی زنجیره تصمیم‌گیری وجود نداشت.

**راه‌حل:**

- هر دستور یا از طریق سیستم مکاتبات دریافت شده که شماره نامه ثبت می‌شود یا دستور از طریق ایمیل دریافت شده که فایل msg مستقیماً ضمیمه فعالیت مورد نظر می‌شود

- وضعیت دستور از زمان صدور تا دریافت تأییدیه اجرا قابل پیگیری است

- لاگ تغییرات به صورت Append-Only (فقط افزودنی) ثبت می‌شود تا سابقه دستکاری‌ناپذیر باقی بماند. این قابلیت برای حسابرسی و بررسی حوادث حیاتی است

**پیاده‌سازی فنی:**

- جدول جداگانه برای ذخیره دستورات با فیلدهای: شناسه دستور، نوع دستور، صادرکننده، گیرنده، زمان صدور، زمان دریافت، وضعیت اجرا، مرجع مکاتبه

- هر تغییر وضعیت به عنوان رکورد جدید اضافه می‌شود (نه به‌روزرسانی رکورد قبلی)

- امکان جستجو و فیلتر دستورات بر اساس معیارهای مختلف

### ۴.۴. ارزیابی فنی شناورها در مناقصات

**چالش:** مقایسه دستی بیش از دهها شناور با معیارهای مختلف زمان‌بر و خطاپذیر بود. هر کارشناس ممکن است وزن‌گذاری متفاوتی انجام دهد و نتایج قابل مقایسه نباشند.

**راه‌حل:** پیاده‌سازی مدل امتیازدهی وزنی (Weighted Scoring Model):

- مقادیر کمی (مثل سن یا مصرف سوخت) با روش Min-Max Scaling نرمال‌سازی می‌شوند

- وزن‌ها توسط تیم فنی تعیین می‌شوند

- مقادیر منفی یا خارج از محدوده منطقی منجر به رد خودکار می‌شوند

**فرمول نرمال‌سازی:**

```

Normalized_Value = (Value - Min) / (Max - Min)

Final_Score = Sum(Weight_i * Normalized_Value_i)

```

**نمونه ساده‌سازی شده سیستم نرمال‌سازی در Excel** که به دلیل محرمانگی امکان انتشار اصل کد موجود نیست، ولی در پروژه متن‌باز خودم Cost2Plan پیاده‌سازی شده است:

```vba

Function EvaluateBid(dataRng As Range, headerRng As Range) As Variant

Dim i As Long

For i = 1 To dataRng.Cells.Count

If dataRng.Cells(i).Value < 0 Then

EvaluateBuilding = "Reject (" & headerRng.Cells(i).Value & ")"

Exit Function

End If

Next i

EvaluateBuilding = Application.Sum(dataRng)

End Function

```

**هدف:** جایگزینی تصمیم کارشناسی نیست، بلکه استانداردسازی فرآیند جمع‌آوری و مقایسه اطلاعات برای شفافیت بیشتر، افزایش سرعت و کاهش خطا است.

**معیارهای نمونه برای ارزیابی:**

- سن شناور (وزن: ۱۵٪)

- ظرفیت حمل بار (وزن: ۲۰٪)

- مصرف سوخت مشخص‌شده (وزن: ۲۵٪)

- سابقه تعمیرات و نگهداری (وزن: ۱۵٪)

- گواهینامه‌ها و استانداردها (وزن: ۱۵٪)

- قیمت پیشنهادی (وزن: ۱۰٪)

### ۴.۵. مدیریت جایگزینی شناور در طول قرارداد (Contract-Vessel Mapping)

**چالش:** اگر قرارداد مستقیماً به شناسه فیزیکی یک شناور متصل شود، جایگزینی شناور به دلیل خرابی، تاریخچه داده‌ها را مختل می‌کند. همچنین گزارش‌گیری از عملکرد قرارداد دشوار می‌شود.

**راه‌حل:** ایجاد یک لایه انتزاعی به نام Service Order (SO):

- قرارداد به یک SO متصل می‌شود، نه به یک کشتی خاص

- در هر بازه زمانی، هر قرارداد فقط یک Service Order فعال دارد. سیستم از ثبت SO دوم ممانعت می‌کند

- همچنین اگر کشتی تحت Service Order باشد سیستم اجازه ثبت مجدد نمی‌دهد

- هر SO می‌تواند در طول زمان به شناورهای مختلف اختصاص یابد

**مزایا:**

- حفظ پیوستگی داده‌های قرارداد مستقل از شناور فیزیکی

- امکان ردیابی تاریخچه کامل استفاده از هر شناور

- تسهیل گزارش‌گیری از عملکرد قراردادها

- انعطاف‌پذیری در مدیریت تغییرات ناوگان

**مدل داده‌ای:**

```

Contract (1) ←→ (M) Service_Order (M) ←→ (1) Vessel

```

### ۴.۶. تسهیم هزینه در عملیات چندپروژه‌ای

**چالش:** یک شناور همزمان به چند پروژه خدمت می‌کند؛ تخصیص تمام هزینه به یک مرکز هزینه ثابت نادرست است. این موضوع منجر به تحریف هزینه‌های پروژه‌ها و تصمیم‌گیری نادرست مدیریتی می‌شود.

**راه‌حل:** تفکیک انواع هزینه و اعمال منطق تسهیم متفاوت:

**الف) زمان کارکرد کشتی:**

- ۱۰۰٪ متعلق به مالک پروژه در صورت خدمت‌رسانی انحصاری

- تقسیم بین پروژه‌هایی که مشغول خدمت‌رسانی بوده بر اساس ساعات خدمت

- مسیرهای مشترک مانند پهلوگیری و تخلیه بارگیری در بندر را مشترک لحاظ کنیم (برای راحتی، زمان حضور در بندر مشترک منظور می‌شد)

**ب) سوخت مصرف شده:**

- همانند منطق timesheet، بر اساس زمان و پروژه تخصیص می‌یابد

- در صورت مصرف در حالت standby، به نسبت زمان standby بین پروژه‌های فعال تقسیم می‌شود

**ج) سوخت خریداری شده:**

- ثبت میزان سوخت تحویل گرفته شده

- ثبت میزان سوخت مصرف شده توسط خود کشتی

- ثبت میزان سوخت تحویل داده شده به سایر شناورها یا سازه‌ها

- محاسبه مانده سوخت و تطابق با Tank Sounding

**مثال عملی:**

شناور A در یک روز:

- ۸ ساعت در پروژه X

- ۶ ساعت در پروژه Y

- ۴ ساعت در بندر (مشترک)

- ۶ ساعت standby

تسهیم هزینه روزانه:

- پروژه X: (8 + 4/2 + 6×8/14) / 24 = درصد مشخص

- پروژه Y: (6 + 4/2 + 6×6/14) / 24 = درصد مشخص

### ۴.۷. تطبیق اطلاعات مصرف سوخت (Three-Way Reconciliation)

**چالش:** مقدار ثبت‌شده سوخت به تنهایی نشان‌دهنده صحت نیست. امکان خطای انسانی، نقص تجهیزات یا حتی سوءاستفاده وجود دارد.

**راه‌حل:** مقایسه سه منبع داده مستقل:

1. **گزارش عملیاتی خدمه:** مقدار اعلامی توسط اپراتور

2. **اطلاعات کارکرد موتور:** Engine Hours × SFOC (Specific Fuel Oil Consumption)

3. **اطلاعات موجودی مخزن:** Tank Sounding (اندازه‌گیری فیزیکی سطح سوخت)

سیستم مغایرت (Variance) را محاسبه کرده و در صورت تجاوز از آستانه تعریف‌شده (مثلاً ۵٪)، مورد را برای بررسی کارشناسی علامت‌گذاری می‌کند. این مکانیزم تشخیص قطعی سرقت نیست، بلکه ابزاری برای هدایت موارد مشکوک به بررسی انسانی است.

**فرمول محاسبه:**

```

Variance_1 = |Reported_Fuel - Calculated_Fuel| / Reported_Fuel * 100

Variance_2 = |Reported_Fuel - Tank_Sounding| / Reported_Fuel * 100

Variance_3 = |Calculated_Fuel - Tank_Sounding| / Calculated_Fuel * 100

If Any(Variance) > Threshold Then Flag_For_Review

```

**در زمان نگارش مقاله** بدون AI این کار صورت می‌گرفت یعنی با مقایسه در جدول. ولی الان در حال راه‌اندازی تخمین AI هستیم. الگوریتم انتخابی XGBoost که به دلیل محرمانگی امکان انتشار کد و یا داده‌ها وجود ندارد ولی مشابه این کار در پروژه متن‌باز خودم Cost2Plan پیاده‌سازی شده است.

**ویژگی‌های مدل AI:**

- ورودی‌ها: سرعت، آبخور (Draft)، دور موتور، ارتفاع موج، جهت و سرعت باد، جریان آب، دمای آب، وضعیت بدنه

- خروجی: مصرف سوخت پیش‌بینی شده

- آموزش: بر اساس داده‌های تاریخی سفرهای قبلی

- اعتبارسنجی: Backtesting روی سفرهای با مصرف شناخته‌شده

### ۴.۸. نظارت بر انقضای قرارداد و کنترل انطباق (Compliance)

**چالش:** ثبت کارکرد پس از انقضای قرارداد ریسک حقوقی دارد و ممکن است منجر به پرداخت‌های غیرمجاز یا اختلافات قانونی شود.

**راه‌حل:** پیاده‌سازی مکانیزم Hard Stop در سطح نرم‌افزار:

- بررسی روزانه تاریخ انقضای قراردادها (Job Scheduler)

- ارسال هشدار ۳۰ روز قبل از انقضا به مدیران مربوطه

- ارسال هشدار ۷ روز قبل از انقضا با اولویت بالاتر

- مسدودسازی ثبت عملیات جدید برای قراردادهای منقضی شده

- امکان تمدید موقت با تأیید مدیر ارشد (Exception Handling)

این طراحی نشان می‌دهد که Compliance باید تا حد امکان در خود فرآیند نرم‌افزاری Enforce شود، نه اینکه به کنترل انسانی پس از وقوع وابسته باشد.

**گزارش‌های مرتبط:**

- لیست قراردادهای در شرف انقضا (۳۰ روز آینده)

- لیست قراردادهای منقضی شده با عملیات ثبت‌شده پس از انقضا

- گزارش استثناها و تمدیدهای موقت

---

## ۵. معماری نرم‌افزار و تکامل تدریجی

سیستم طی دوره توسعه خود به صورت یکباره طراحی نشد، بلکه متناسب با نیازهای عملیاتی تکامل یافت:

### ۵.۱. تکنولوژی‌های استفاده‌شده

**سمت شناور (Client):**

- ابتدا با Delphi توسعه یافت

- اکنون بازنویسی با Flutter است صورت پذیرفته تا رابط کاربری مدرن‌تر و قابلیت اجرای چندپلتفرمی داشته باشد

- برای سیستم‌های بسیار قدیمی شناورها (Win XP, Win 7) یک نسخه HTML standalone بدون هیچ وابستگی خارجی تهیه شد (تمام CSS, data-json, JS داخل HTML embed شدند) که دقیقاً همان ورودی‌ها را از شناور دریافت و همان فایل XML را تولید کند

- لازم به توضیح است در سال ۲۰۲۶ برخی هنوز از Win7 استفاده می‌کنند

**سمت دفتر مرکزی (Server/Admin):**

- سیستم با C# و Windows Forms پیاده‌سازی شده و همچنان پایدار است

- پایگاه داده SQL Server

- سرویس‌های Background برای پردازش‌های زمان‌بندی‌شده

**خدمات AI:**

- با کمک FastAPI به صورت سرویس در اختیار نرم‌افزار قرار خواهد گرفت

- مدل‌های Python-based (XGBoost, scikit-learn)

- RESTful API برای ارتباط با سیستم اصلی

**درس‌آموخته:** در سیستم‌های صنعتی، Legacy بودن یک فناوری به‌تنهایی دلیل کافی برای بازنویسی نیست. اگر بخشی پایدار است و نیازهای فعلی را برآورده می‌کند، ادامه بهره‌برداری از آن از نظر مهندسی منطقی‌تر است. چون توسعه و تست سیستم سال‌ها زمان برده و کاربران نیز تعداد محدود دارند (کمتر از ۱۰ نفر در کل سازمان) بنابراین بازنویسی کل آن و ارتقا به وب عملاً مقرون به صرفه نبود.

### ۵.۲. تکامل فرمت داده‌ها

مسیر تکامل از INI ساده به XML ساختاریافته (برای اعتبارسنجی Schema) و سپس به HTML Templates (برای گزارش‌دهی منعطف) نشان‌دهنده بلوغ تدریجی معماری داده است.

**مراحل تکامل:**

1. **فاز اول (سال‌های ابتدایی):** فایل‌های INI ساده

- مزیت: سادگی و خوانایی

- عیب: عدم پشتیبانی از ساختارهای تو در تو، عدم اعتبارسنجی Schema

2. **فاز دوم:** XML با XSD Schema

- مزیت: ساختار سلسله‌مراتبی، اعتبارسنجی خودکار، استاندارد صنعتی

- عیب: حجم بیشتر، پیچیدگی parsing

3. **فاز سوم:** HTML Templates برای گزارش‌دهی

- مزیت: انعطاف‌پذیری بالا در نمایش، قابلیت شخصی‌سازی توسط کاربر نهایی

- عیب: نیاز به موتور rendering

### ۵.۳. امنیت و کنترل دسترسی

**سیستم احراز هویت و مجوزدهی:**

- اعطای دسترسی به هر یک از فرآیندها برگرفته از سیستم Active Directory ویندوز

- هر فعالیت شامل Create, Read, Update, Delete بوده و کاربران در گروه‌های مختلف طبقه‌بندی می‌شوند

- دسترسی کاربر از طریق گروه یا بصورت مستقیم (Group and User) دسترسی دریافت می‌کند

- همچنین امکان Deny کردن هم وجود دارد

**نمونه مجوزها:**

- `History.Read`: دسترسی فقط خواندنی به تاریخچه شناورها

- `History.Delete`: اجازه حذف یک ردیف گزارش

- `Project#1.Read`: دسترسی به داده‌های پروژه شماره ۱

- `Fuel.Register`: اجازه ثبت اطلاعات سوخت

**سطح دسترسی ترکیبی:**

برای مشاهده گزارش، کاربر باید هم مجوز عملکردی (مثلاً `History.Read`) و هم مجوز پروژه (مثلاً `Project#1`) را داشته باشد.

**سیستم Recycle Bin:**

- گزارشات علاوه بر log بصورت فیزیکی delete نشده و مشابه Windows یک recycle bin به همراه log undelete برای بازیابی دارند

- نگهداری داده‌های حذف‌شده به مدت ۹۰ روز

- امکان بازیابی توسط کاربران با مجوز ویژه

### ۵.۴. سیستم گزارش‌دهی

سیستم Reporting با استفاده از Microsoft RDL پیاده شده (https://github.com/majorsilence/Reporting) که editor آن نیز داخل برنامه embed شده و کافی است یک گزارش خام توسط کاربر تهیه و همانند Word, Excel آن گزارش خام به مجموعه گزارشات نرم‌افزار اضافه شود (بدون نیاز به توسعه و کدنویسی توسط تیم نرم‌افزار).

**قابلیت‌های سیستم گزارش‌دهی:**

- طراحی گزارش با drag-and-drop

- پشتیبانی از نمودارها و جداول پویا

- امکان فیلتر و پارامتردهی

- خروجی PDF, Excel, HTML

- زمان‌بندی ارسال خودکار گزارش‌ها

---

## ۶. نمایش مکانی-زمانی و تحلیل Digital Twin

یکی از قابلیت‌های سیستم، نمایش اطلاعات GPS/AIS شناورها بر روی نقشه است. مسیر حرکت، سرعت و وضعیت عملیاتی به صورت همزمان و با قابلیت Playback تاریخی قابل مشاهده است.

### ۶.۱. ویژگی‌های نقشه

- نمایش موقعیت لحظه‌ای شناورها با آیکون‌های رنگی بر اساس وضعیت (فعال، standby، در بندر، خرابی)

- نمایش مسیر حرکت با خطوط رنگی (سرعت بالا: سبز، سرعت متوسط: زرد، سرعت پایین: قرمز)

- قابلیت Playback تاریخی با کنترل سرعت پخش

- نمایش اطلاعات شناور با کلیک: نام، شماره IMO، نوع، ظرفیت، بار فعلی، مقصد، ETA

- لایه‌های اطلاعاتی: شرایط جوی، مناطق ممنوعه، مسیرهای توصیه‌شده

- حالت Offline برای محیط‌های با محرمانگی بالا

### ۶.۲. تحلیل شکاف Digital Twin

بر اساس استانداردهای صنعتی (مانند ISO 23247)، سیستم فعلی پنج لایه از شش لایه استاندارد Digital Twin را پوشش می‌دهد:

| لایه | توضیحات | وضعیت |

|------|---------|-------|

| Spatial Layer | نمایش موقعیت و مسیر | ✅ موجود |

| Performance Layer | داده‌های عملکردی زمان‌مند | ✅ موجود |

| Asset Layer | نمایش دارایی‌ها | ✅ موجود |

| Telemetry Layer | تله‌متری تاریخی و لحظه‌ای | ✅ موجود |

| Temporal Layer | داده تاریخی با Timestamp | ✅ موجود |

| Predictive Layer | مدل پیش‌بینی رفتار | ❌ موجود نیست - هدف توسعه AI |

بنابراین، سیستم فعلی یک **Descriptive Digital Twin** معتبر است که بدون نیاز به بازطراحی سه‌بعدی، پایه‌ای مستحکم برای افزودن لایه پیش‌بینی فراهم کرده است.

### ۶.۳. Fleet at a Glance

گزارش لحظه‌ای ناوگان شامل:

- موقعیت فعلی تمام شناورها

- میزان سوخت باقیمانده

- بار فعلی و مقصد

- زمان تخمینی رسیدن (ETA)

- وضعیت عملیاتی (فعال، standby، در تعمیرات)

- هشدارهای مهم (سوخت کم، تأخیر در برنامه، انقضای گواهینامه)

---

## ۷. صورتحساب و ارزیابی مالی

### ۷.۱. صدور صورتحساب

صدور صورت‌حساب بر مبنای اطلاعات کارکرد کشتی (timesheet) و اطلاعات قراردادی (با Microsoft RDL) که برای بررسی و تایید صورتحساب مورد استفاده بود.

**فرآیند صدور صورتحساب:**

1. استخراج داده‌های کارکرد از سیستم (ساعات کاری، مسافت، سوخت مصرفی)

2. اعمال نرخ‌های قراردادی (نرخ روزانه، نرخ سوخت، هزینه‌های اضافی)

3. محاسبه تخفیفات یا جریمه‌ها (در صورت وجود)

4. تولید پیش‌نویس صورتحساب

5. بررسی و تأیید توسط مدیر پروژه

6. ارسال به مشتری و ثبت در سیستم مالی

### ۷.۲. ارزیابی نهایی و حسن انجام کار

پس از خاتمه قرارداد، مصرف سوخت کل دوره شناور با اسناد مناقصه مقایسه و در صورت تخلف از میزان اعلامی، جرایم قانونی اجرا می‌شد.

**مثال محاسبه:**

من کشتی را به ازا روزانه ۵ متریک تن سوخت اجاره کرده‌ام. در صورت افزایش ۱۰٪ مصرف سوخت و افزایش به ۵.۵ متریک تن در روز (یعنی روزانه ۰.۵ MT/day):

```

0.5 MT/day × 365 day/year × 4 years = 730 MT

```

**گزینه‌های محاسبه جریمه:**

Option #1 (قیمت پایه):

```

730 MT × $800/MT = $584,000

```

Option #2 (قیمت بازار):

```

730 MT × $1,700/MT = $1,241,000

```

*قیمت سوخت – منبع سایت https://shipandbunker.com/prices/emea/me/ae-fjr-fujairah*

این مکانیزم انگیزه قوی برای صاحبان شناورها ایجاد می‌کند تا مصرف سوخت را بهینه کنند و از ادعاهای غیرواقعی جلوگیری می‌کند.

---

## ۸. دیگر امکانات جانبی

### ۸.۱. مدیریت خرید و تدارکات

ثبت Purchase Order برای خرید سوخت، آب و ... که شامل:

- شرکت تأمین‌کننده

- قیمت سوخت

- پروژه و کشتی تحویل‌گیرنده

- تاریخ تحویل برنامه‌ریزی‌شده

- وضعیت سفارش (در انتظار تأیید، تأییدشده، تحویل‌شده)

### ۸.۲. بازرسی سوخت توسط طرف سوم

ثبت نتیجه بازرسی سوخت (third party) و اصلاح میزان دریافت سوخت در صورت مغایرت به همراه اسناد مربوطه و هزینه‌های بازرسی صورت گرفته.

**فرآیند بازرسی:**

1. هماهنگی با شرکت بازرسی معتبر

2. حضور بازرس هنگام تحویل سوخت

3. نمونه‌برداری و آزمایش

4. ثبت نتایج در سیستم

5. در صورت مغایرت > ۲٪، تنظیم صورتحساب اصلاحی

6. ثبت هزینه بازرسی و تخصیص به پروژه/شناور مربوطه

### ۸.۳. پشتیبانی از اسکریپت‌نویسی و پلاگین

- پشتیبانی نرم‌افزار از زبان اسکریپت‌نویسی Lua.net

- امکان توسعه پلاگین‌های C# Native و Lua Base

- API مستندات‌شده برای توسعه‌دهندگان

- محیط تست برای پلاگین‌ها قبل از استقرار

**مثال کاربرد پلاگین:**

- محاسبه‌گر سفارشی تسهیم هزینه

- اتصال به سیستم‌های خارجی

- گزارش‌های تخصصی

---

## ۹. مسیر تکامل به سمت هوش مصنوعی صنعتی (Industrial AI)

پس از ایجاد زیرساخت داده عملیاتی، سؤال مهم‌تر این است: *«با توجه به شرایط عملیاتی، چه مقدار سوخت باید مصرف می‌شد؟»*

پاسخ به این سؤال نیازمند مدل‌سازی رابطه میان مصرف سوخت و عواملی مانند سرعت، آبخور (Draft)، وضعیت بدنه، دور موتور، ارتفاع موج، باد و جریان آب است.

### ۹.۱. مسیر پیشنهادی برای مدل پیش‌بینی مصرف سوخت

1. **جمع‌آوری داده:** ترکیب Bunker Ledger، GPS/AIS، داده‌های هواشناسی و Engine Data

2. **مهندسی ویژگی (Feature Engineering):** استخراج متغیرهای مؤثر با تکیه بر دانش دامنه (Domain Knowledge)

3. **پاکسازی داده:** حذف outliers و مدیریت مقادیر گمشده

4. **آموزش مدل:** استفاده از روش‌های Regression یا Physics-Informed Machine Learning

5. **اعتبارسنجی:** Backtesting روی سفرهای تاریخی

6. **تشخیص ناهنجاری:** مقایسه مصرف واقعی با مصرف پیش‌بینی شده و ارسال هشدار در صورت انحراف معنادار

### ۹.۲. ویژگی‌های مدل (Features)

**ویژگی‌های ورودی:**

- سرعت شناور (Speed over Ground)

- آبخور (Draft) - نشان‌دهنده میزان بار

- دور موتور (RPM)

- توان موتور (Power Output)

- ارتفاع موج (Wave Height)

- جهت و سرعت باد (Wind Speed & Direction)

- جریان آب (Current Speed & Direction)

- دمای آب و هوا

- وضعیت بدنه (تمیز/آلوده)

- نوع سوخت

**ویژگی‌های مهندسی‌شده:**

- نسبت توان به سرعت

- شاخص مقاومت بدنه

- عامل شرایط جوی ترکیبی

- انحراف از مسیر بهینه

### ۹.۳. الگوریتم‌های مورد بررسی

- **XGBoost:** برای دقت بالا و مدیریت خوب داده‌های ناقص

- **Random Forest:** برای interpretability بهتر

- **Physics-Informed Neural Networks:** برای ترکیب دانش فیزیکی با یادگیری ماشین

- **LSTM:** برای مدل‌سازی وابستگی‌های زمانی

### ۹.۴. نقش حیاتی دانش دامنه

در محیط صنعتی، موفقیت AI تنها به انتخاب الگوریتم وابسته نیست. پیش از مدل، باید بدانیم داده چگونه تولید می‌شود، چه خطاهایی دارد و کدام محدودیت‌های فیزیکی هستند. بنابراین، انتخاب Featureها نباید صرفاً بر اساس همبستگی آماری باشد، بلکه باید دانش مهندسی دریایی در آن دخیل داده شود.

**مثال:**

- همبستگی آماری ممکن است نشان دهد که مصرف سوخت با دمای هوا رابطه دارد، اما دانش مهندسی می‌گوید این رابطه غیرمستقیم است (دمای هوا → ویسکوزیته سوخت → احتراق → مصرف)

- مدل باید محدودیت‌های فیزیکی را رعایت کند (مثلاً مصرف نمی‌تواند منفی باشد)

---

## ۱۰. درس‌آموخته‌های اصلی

1. **داده خوب قبل از AI قرار دارد:** کیفیت داده یک نگرانی معماری است، نه فقط گزارش‌دهی. بدون لایه واسط تمیزسازی، مدل‌های AI نتایج غیرقابل اتکا تولید می‌کنند.

2. **سیستم عملیاتی باید واقعیت دامنه را مدل کند:** مفاهیمی مانند قرارداد، شناور و سفر صرفاً جداول دیتابیس نیستند؛ آن‌ها مفاهیم واقعی دامنه‌اند و معماری نرم‌افزار باید روابط واقعی آن‌ها را منعکس کند.

3. **Legacy System می‌تواند مخزن دانش باشد:** سیستم‌های قدیمی لزوماً بدهی فنی نیستند؛ ممکن است منطق کسب‌وکار ارزشمندی در آن‌ها رمزگذاری شده باشد که باید استخراج شود.

4. **کنترل انطباق بهتر است در فرآیند تعبیه شود:** مکانیزم‌هایی مانند Hard Stop برای قراردادهای منقضی، وابستگی به کنترل دستی را کاهش می‌دهند.

5. **تصمیم‌گیری داده‌محور بدون حذف کارشناس:** هدف سیستم جایگزینی متخصص نیست، بلکه خودکارسازی جمع‌آوری و اعتبارسنجی داده است تا متخصص بر موارد استثنایی تمرکز کند.

6. **مسیر AI از زیرساخت داده عبور می‌کند:** مسیر منطقی چنین است:

> Operational Data → Data Quality → Domain Model → Analytics → Prediction → Industrial AI

7. **تکامل تدریجی بهتر از طراحی کامل اولیه است:** شروع با MVP و بهبود تدریجی بر اساس بازخورد کاربران عملیاتی، موفق‌تر از تلاش برای طراحی کامل از ابتدا بود.

8. **مشارکت کاربران نهایی در طراحی حیاتی است:** نزدیک‌ترین افراد به فرآیند عملیاتی، بهترین ایده‌ها را برای بهبود سیستم دارند.

---

## ۱۱. جمع‌بندی

این مطالعه موردی نشان می‌دهد که ارزش یک سیستم صنعتی الزاماً در پیچیده‌ترین الگوریتم آن نیست. در بسیاری از موارد، ارزش اصلی در **درک صحیح مسئله، مدل‌سازی دامنه، ایجاد داده قابل اعتماد و یکپارچه‌سازی سیستم‌ها** قرار دارد.

تجربه شش ساله توسعه این سامانه ثابت کرد که برای رسیدن به هوش مصنوعی صنعتی کاربردی (Applied Industrial AI)، ابتدا باید زیرساخت داده‌ای قابل اعتماد ایجاد شود. هوش مصنوعی صنعتی از مدل شروع نمی‌شود؛ از فهم مسئله، کیفیت داده و مدل‌سازی صحیح واقعیت عملیاتی شروع می‌شود. این زیرساخت اکنون مسیر توسعه قابلیت‌های پیشرفته‌تر مانند تشخیص ناهنجاری و بهینه‌سازی مصرف سوخت را هموار ساخته است.

### ۱۱.۱. دستاوردهای کلیدی

- کاهش ۶۰٪ خطاهای داده‌ای در گزارش‌های عملیاتی

- بهبود ۴۵٪ سرعت پردازش صورتحساب‌ها

- شناسایی و اصلاح بیش از ۲۰۰ مورد مغایرت سوخت در سال اول

- کاهش ۳۰٪ زمان ارزیابی فنی شناورها در مناقصات

- ایجاد منبع واحد حقیقت برای داده‌های ناوگان

- پایه‌گذاری زیرساخت برای توسعه Industrial AI

### ۱۱.۲. جهت‌گیری‌های آینده

- تکمیل و استقرار مدل پیش‌بینی مصرف سوخت مبتنی بر AI

- توسعه داشبوردهای تحلیلی پیشرفته با Power BI

- یکپارچه‌سازی با سیستم‌های IoT برای دریافت داده‌های لحظه‌ای از سنسورها

- توسعه اپلیکیشن موبایل برای دسترسی آسان‌تر کاربران

- گسترش سیستم به سایر انواع شناورها و عملیات دریایی

---

## مراجع

1. ISO 23247: Digital Twin framework for manufacturing

2. Ship & Bunker Fuel Prices: https://shipandbunker.com/prices/emea/me/ae-fjr-fujairah

3. Microsoft RDL Reporting: https://github.com/majorsilence/Reporting

4. XGBoost Documentation: https://xgboost.readthedocs.io/

5. MarineTraffic AIS Data: https://www.marinetraffic.com/

---

**تماس:** برای اطلاعات بیشتر درباره این پروژه یا همکاری در پروژه‌های مشابه، لطفاً از طریق پورتفولیوی من بازدید کنید: https://madjidguodarzi.github.io/

**مجوز:** این مقاله تحت مجوز Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International منتشر شده است. کدهای نمونه و داده‌های واقعی به دلیل محرمانگی صنعتی منتشر نشده‌اند، اما پیاده‌سازی‌های مشابه در پروژه‌های متن‌باز نویسنده قابل دسترسی است.

```

قیمت سوخت – منبع سایت  https://shipandbunker.com/prices/emea/me/ae-fjr-fujairah